第２５回高校生ものづくりコンテスト近畿大会電子回路組立部門　練習問題

問題1 入力基板のトグルスイッチが「下」で、出力基板のフォトインタラプターを遮断すると、７セグＬＥＤのＤｐ(ドット)が点灯する。

問題2 入力基板のトグルスイッチが「下」で、入力基板の赤いタクトスイッチを押していくと、７セグＬＥＤの表示が０～９まで増加する。最大値まで増加したら、それ以上数値は変化しない。入力基板の黄のタクトスイッチを押すと、７セグＬＥＤの表示が０になる。

問題3  入力基板の青いタクトスイッチを押していくと、１０ＬＥＤバーが下から赤・青・緑・赤・青・緑・赤・青・緑・紫に５秒間発光して消灯する。

問題4 入力基板のトグルスイッチが「下」で、入力基板の緑のタクトスイッチを押すと、３秒間高音でブザーが鳴る。

問題5 入力基板のトグルスイッチが「上」で、出力基板のフォトインタラプターを遮断すると、ＤＣモーターが0.5秒間正転→１秒間停止→0.5秒間逆転→１秒間停止を３回繰り返す。

問題6 入力基板のトグルスイッチが「上」で、入力基板の赤のタクトスイッチを押すと、サーボモーターが左３０°→右３０°を１秒毎に３回繰り返す。最後に原点(０°)に戻す。

問題7 入力基板のトグルスイッチが「上」で、入力基板の青のタクトスイッチを押すと、ステッピングモーターが左１回転→１秒間停止→右１回転→１秒間停止を３回繰り返す。

問題8 入力基板のトグルスイッチが「上」で、入力基板の緑のタクトスイッチを押すと、１０ＬＥＤバーが緑色で①～⑩まで１秒毎に増加し⑩まで増加した後は消灯する。

問題9 入力基板のトグルスイッチが「上」で、入力基板の黄のタクトスイッチを押すと、８×８ドットマトリックスＬＥＤに下図のパターンを10秒間表示し、消灯する。

※

・問題1～問題9は一つのプログラムで実行させる。

・１０ＬＥＤバー・８×８ドットマトリックスＬＥＤはダイナミック駆動とし、スタティック駆動しない。